Ульяновский государственный технический университет

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ:

«Проектирование цифровых устройств синхронизации»

Выполнил:

Проверил:

Ульяновск 2001г.

ВВЕДЕНИЕ.

В последние годы количество цифровых систем управления и обработки информации постоянно увеличивается. В связи с этим постоянно поднимается вопрос о взаимной синхронизации отдельных узлов этих систем между собой и взаимной стыковки и синхронизации таких систем. В курсовой работе  проводится  разработка  устройства   синхронизации    по условиям, приведенным  в задании. Задание на курсовую работу.

Задание к курсовой  работе  состоит  из  требований  к  выходным сигналам устройства, которые приведены в таблице

таблица 1

| вых. сигналы | Ts мкс | Т мкс | Tn мкс | активный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | 0 | 4. 5 | 122 | 1 |
| Т2 | 1 | 1 | 122 | 1 |
| ТЗ | 2/3 | 2/3 | 122 | 1 |
| STR1 | 1" | 10 | 122 | 0 |
| STR2 | 4 | 15 | 122 | 0 |
| STR3 | 3 | 21 | 122 | 0 |
| F1 |  | 1 | 2 | 1 |
| F2 |  | 2 | 4 | 1 |
| F3 |  | 4 | 8 | 1 |

Приняты следующие условные обозначения:

Т1... ТЗ - выходные импульсы устройства STR0... STR2 - выходные стробы устройства F1... F3 - выходные частоты устройства

Т - длительность (мкс)

Ts - время задержки С (мкс)

Tn - период повторения (икс)

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА.

Схема устройства (см рис.1) Представляет счётную линейку 1  с коэффициентом пересчёта  заданным  дешифратором  2, при  заполнении счётчика до N на  выходе  дешифратора  появляется  сигнал  сброса счётчика RES, после чего цикл счёта повторяется.  Период  счётчика равен произведению коэффициента пересчёта на период  входных  импульсов t. Этим же сигналом устанавливается в  активное  состояние сигнал Т1. Сбрасывается в исходное состояние Т1 по сигналу с  дешифратора, через время равное n1*t.  Сигнал Т2 активизируется через Ts/t входных импульсов, сбрасывается он  через  Ts+T/t  тактов.  Аналогично происходит с импульсами STR1,STR2,STR3 за исключением того, что выходной сигнал проинвертирован.

Рассмотрим несколько подробнее управление сигналом ТЗ.  При входном сигнале УСТ 0 триггер ТЗ устанавливается  и  сбрасывается сигналами Т2, при установки сигнала УСТ в 1 этот  триггер  управляется сигналами Т2".

Выходные последовательности F1,F2,F3 получаются путём  деления входной последовательности.

Поскольку в задании особо  не  оговаривалось,  специальных систем сброса по включению не предусмотрено.

ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Согласно  заданию  период  повторения  выходных   последовательностей равен 122 мкс в то же время есть сигнал  длительностью 4.5 мкс, следовательно, максимальный  период  для  получения  целых коэффициентов деления равен 0.5 мкс, что соответствует 2Мгц.

На ИМС DD1-DD2 собрана счётная линейка, по прошествии  122мкс от момента перехода счётчика через 0 в  счётчике  будет  записано  244 что соответствует шестнадцатеричному F4. Дешифратор собран на ИМС DD5,DD6 каждая ИМС дешифрирует свою половину  байта  активный уровень этих ИМС О, после дешифрирования сигналы  объединяются  по или, так по достижении 244 на дешифраторе старшего полубайта  активным станет выход 15 , а на младшем вых 4, на вых 3 DD7 появится лог 0. Этот сигнал перебросит триггер DD4 в 1,он же  проинвертированный сбросит счетчик в 0 после достижения счетчиком 9 на вых 6 DD7. Появится лог 0, что приведёт к  сбросу  вышеуказанного  триггера. Аналогично работают, остальные триггеры Сигнал  ТЗ  управляется  с помощью микросхемы DD11. На ИМС DD3 собран делитель для получения сигналов F1, F2, F3

Схема моделирования в среде Workbench